安庆兆丰印染有限公司

年产1000万米高档印花面料生产线提升改造项目

环境影响报告书

（简本）

安庆兆丰印染有限公司

二O一九年九月

目   录

1   建设项目概述	1

1.1   项目由来	1

1.2   项目建设特点	2

1.3   环境影响评价的工作过程	2

1.4   分析判定相关情况	3

1.5   主要关注的环境问题	4

1.6   主要环评结论	4

2   建设项目周边环境现状	5

2.1   项目所在地的环境现状	5

2.2   建设项目环境影响评价范围	5

3   建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	6

3.1   建设项目污染物	6

3.2    环境敏感区	6

3.3   建设项目环境影响预测	7

3.4   拟采取的主要措施与效果	7

3.5   环境影响经济损益分析	8

3.6   拟采取的环境监测计划及环境管理制度	8

4环境影响评价结论	9

5 联系方式	9

- 1   建设项目概述

- 1.1   项目由来

安庆兆丰印染有限公司是安徽兆丰集团旗下的一家实体公司，安徽兆丰集团成立于2004年底，是一家以生产全面坯布及服装面料为主的大型民营企业。集团公司旗下拥有安庆兆丰织物有限公司、东至兆丰织物有限责任公司、东至勤丰织物有限公司、安庆兆丰印染有限公司四家实体公司以及绍兴欣宜商贸有限公司、安庆兆丰进出口有限公司两家贸易公司，另在北京、广州、上海、越南设有分公司。

安庆兆丰印染有限公司是安庆市印染龙头企业之一，是一家大型全能印染骨干企业，拥有两套国内先进的染整加工生产线，全厂占地面积50亩（自2005年起租用安庆市被单厂厂房，位于安庆市蔡山路71号），现有职工175人，具备年产2000万米棉类面料印染及后整理的生产能力。公司生产装备先进，技术力量雄厚，漂、染、整生产线功能齐全，产品远销欧盟、拉美、东南亚和非洲等20多个国家和地区。

2005年12月31日安庆兆丰印染有限公司开始租用原安庆市被单厂的生产车间进行“年产2040万米高档织物面料染整项目”，实际年产能为2000万米的高档织物，2008年10月28日该项目补办完成了环评审批手续，2009年1月5~6日安庆市环境监测中心站实施了该项目的竣工环保验收监测，由于污水部分指标超标，在要求企业整改完成后于2009年12月8~9日实施了补充监测，根据监测结果，各类污染物排放达到了国家规定的排放标准。安庆市环保局于2010年7月6日组织相关部门及专家组成了验收组，并召开了该项目竣工环保验收会议，验收组认为该项目基本上落实了环境影响报告书及其批复提出的各项环保措施（环建函〔2010〕236号）。

2014年7月公司利用现有厂房、设备及公用设施，在不扩大产能的基础上，对前处理、染色及后整理生产线进行系统改造，形成年产2000万米面料染整提升改造项目，同时对污水处理站进行全面改造，建设废水深度处理回用系统。2016年8月该项目补办完成了环评审批手续（环建函〔2016〕104号），并于2017年1月取得安庆市生态环境局的验收批复（环验函〔2017〕1号）。

安庆兆丰印染有限公司现有两条1000万米前处理、染色、后整理生产线，为满足市场需求，提高企业的竞争能力，公司在不扩大生产能力的基础上，对现有生产线进行更新改造，具体改造内容主要为将一条“1000万米前处理、染色、后整理生产线”改造为一条“1000万米前处理、印花、后整理生产线”，淘汰连续轧染机1台、磨毛机1台、整装设备5台，新增圆网印花机、蒸化机、印花后水洗机、数码印花机等设备，改造完成后全厂共有两条生产线，分别为一条1000万米前处理、染色、后整理生产线和一条1000万米前处理、印花、后整理生产线。

为了从环境保护角度评估该技改项目建设的可行性，进一步加强建设项目自身的环境保护管理，促进经济建设和环境建设的协调发展，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，安庆兆丰印染有限公司委托我公司编制《安庆兆丰印染有限公司年产1000万米高档印花面料生产线提升改造项目环境影响报告书》。评价公司接受委托后，对项目所在地进行了现场踏勘、调查及资料收集，在此基础上依据国家环保法规、评价技术导则和标准对技改项目开展环境影响评价工作，综合回顾了企业建厂至今的环保手续执行情况及产业政策符合性、三同时验收情况、排污情况、污染防治措施达标可行性、环境质量变化情况、总量控制新形势下的减排分析等的基础上编制了本环境影响报告书。

- 1.2   项目建设特点

本项目位于安徽省安庆市大观区蔡山路71号，利用公司现有厂房做生产车间，将一条“1000万米前处理、染色、后整理生产线”改造为一条“1000万米前处理、印花、后整理生产线”，淘汰连续轧染机1台、磨毛机1台、整装设备5台，新增圆网印花机、蒸化机、印花后水洗机、数码印花机等设备，改造完成后全厂共有两条生产线，分别为一条1000万米前处理、染色、后整理生产线和一条1000万米前处理、印花、后整理生产线。

本项目运营期间主要污染物为工艺废气、工艺废水、设备噪声和固体废弃物等。

- 1.3   环境影响评价的工作过程

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环评影响评价的工作见图1.3-1。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图

- 1.4   分析判定相关情况

- 1.4.1   产业政策相符性

本项目属于国家产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类“第二十条、纺织：8、采用酶处理、高效短流程前处理、冷轧堆前处理及染色、短流程湿蒸轧染、气流染色、小浴比染色、涂料印染、数码喷墨印花、泡沫整理等染整清洁生产技术和防水防油防污、阻燃、抗静电及多功能复合等功能性整理技术生产高档纺织面料”类项目。

- 1.4.2   规划相符性分析

技改项目位于安庆市大观区蔡山路71号，该区域属于安庆石化老装置区1300米包络线范围内，选择符合规划要求。

- 1.5   主要关注的环境问题

针对本项目的特点，本次评价关注的主要环境问题包括：项目建成运行后排放的废气、废水和固体废物等污染物对周围环境产生的影响，是否影响项目所在区域的环境功能，是否需要设置卫生防护距离；采取的污染防治措施是否可行，是否能够实现稳定达标排放；总量能否实现区域平衡；环境风险是否在可接受范围内。

- 1.6   主要环评结论

本项目建设符合国家产业政策，选址符合仪征市相关规划，采取有效的污染防治措施，污染物可达标排放；影响评价结果表明，项目建设对评价区的水、气、声等环境影响较小，不会降低项目所在地的环境质量等级；污染物排放总量纳入建设地的总量控制规划，符合区域总量控制原则；在采取相应的风险防范措施和应急预案后，项目环境风险属于可接受水平；同时项目取得了周边公众的支持和理解。

- 在落实各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环境影响评价角度分析，本项目建设具有环境可行性。

- 2   建设项目周边环境现状

- 2.1   项目所在地的环境现状

环境空气：颗粒物、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；监测结果表明项目所在区域大气环境质量良好。

声环境：本项目厂址周围声环境质量较好，所在区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

土壤：项目所在地各土壤监测因子符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值相关要求，区域土壤环境质量现状较好。

- 2.2   建设项目环境影响评价范围

（1）大气评价范围：根据评价等级，该项目大气环境影响评价范围为以项目为中心，边长5km的矩形区域。

（2）地表水：本次环评调查城东污水处理厂污水处理装置纳污水体长江安庆段水质现状。

（3）噪声：项目厂界外200米范围。

（4）地下水：以建设项目所在地为中心的一个水文地质单元，约20km2。

（5）风险评价：以扩建项目为中心，半径为3km的圆形区域。

- 3   建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

- 3.1   建设项目污染物

- 3.1.1   废水

项目废水经污水处理站进行处理达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单表2标准后接管城东污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准后排入长江。

- 3.1.2   废气

项目生产过程产生的废气主要是颗粒物和NH3，颗粒物采用集气罩收集，经布袋式除尘器净化处理后通过新增的15m高的5#排气筒排放，去除效率90%以上。NH3经“水喷淋+高压静电净化装置+UV光解光催化”净化处理后通过新增的15m高的6#排气筒排放，去除效率90%以上，废气排放满足相关标准要求。

- 3.1.3   噪声

项目运营期噪声主要来源于各机械装置、各槽（均含有轧辊）、各汽蒸箱（均含有轧辊）、各水洗箱（均含有轧辊），扩容-沸腾蒸发器、风机、空压机等设备。厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对区域声环境影响较小。

- 3.1.4    固废

项目新增固体废物主要为原辅材料包装固废、上浆过程产生的废浆、废水处理站产生的污泥和员工的生活垃圾。固废均可得到合理处置，零排放，对周围环境影响较小。

- 3.2    环境敏感区

项目周边各环境要素环境敏感区、功能、规模和与拟建项目相对位置关系见表3.2-1。

表3.2-1 环境保护目标

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 与厂界最近距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 蔡山路南一巷居民点 | E | 10 | 约5户/15人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 被单厂宿舍 | S | 15 | 约20户/70人 |  |
|  | 蔡山路南二巷 | W | 2 | 约10户/40人 |  |
|  | 安庆石化宿舍 | N | 50 | 约50户/180人 |  |
| 地表水 | 长江安庆段 | S | 2500m | 大 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 噪声 | 厂界外200m | — | — | — | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
|  | 蔡山路南一巷居民点 | E | 10 | 约5户/15人 |  |
|  | 被单厂宿舍 | S | 15 | 约20户/70人 |  |
|  | 蔡山路南二巷 | W | 2 | 约10户/40人 |  |
|  | 安庆石化宿舍 | N | 50 | 约50户/180人 |  |
| 环境风险 | 蔡山路南一巷居民点 | E | 10 | 约5户/15人 | — |
|  | 被单厂宿舍 | S | 15 | 约20户/70人 |  |
|  | 蔡山路南二巷 | W | 2 | 约10户/40人 |  |
|  | 安庆石化宿舍 | N | 50 | 约50户/180人 |  |

- 3.3   建设项目环境影响预测

- 3.3.1   水环境影响

项目废水经污水处理站进行处理达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单表2标准后接管城东污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准后排入长江，对地表水环境影响较小。

- 3.3.2   大气环境影响

本项目建成后，根据估算模式计算结果，项目污染物对大气评价范围内的敏感点影响不大，最大浓度落地点均不在敏感点上，对环境敏感点的影响有限，不会改变各敏感区的环境功能。

评价结果表明，本项目建成投产后，排放的大气污染物对周围地区空气质量影响不明显，不会造成这些区域空气环境功能的改变。

- 3.3.3   噪声环境影响

建设项目的高噪声设备主要来自风机、空压机、循环冷却塔等，噪声值在75~90dB（A）。经采用低噪声设备、绿化隔声等措施后，应用预测模式计算厂界各测点处的噪声排放声级，并且与噪声现状值相叠加预测其对厂界周围声环境的影响，经预测，项目建成后主要噪声设备对厂界的贡献值均较小。因此本项目建成后对周边声环境影响较小。

- 3.3.4   固体废物环境影响

项目固废均可得到合理处置，零排放，对环境影响较小。

- 3.3.5   地下水环境影响

项目运营过程中建设单位应加强污水管网和各废水处理单元的管理，避免发生渗漏事故，同时作好厂区防渗，防止废水的非正常排放，影响地下水。因此，项目对地下水环境影响较小。

- 3.4   拟采取的主要措施与效果

- 3.4.1   废水

项目废水经污水处理站进行处理达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单表2标准后接管城东污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准后排入长江。

- 3.4.2   废气

项目生产过程产生的废气主要是颗粒物和NH3，颗粒物采用集气罩收集，经布袋式除尘器净化处理后通过新增的15m高的5#排气筒排放，去除效率90%以上。NH3经“水喷淋+高压静电净化装置+UV光解光催化”净化处理后通过新增的15m高的6#排气筒排放，去除效率90%以上，废气排放满足相关标准要求。

- 3.4.3   噪声

项目运营期噪声主要来源于各机械装置、各槽（均含有轧辊）、各汽蒸箱（均含有轧辊）、各水洗箱（均含有轧辊），扩容-沸腾蒸发器、风机、空压机等设备。厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对区域声环境影响较小。

- 3.4.4    固废

项目新增固体废物主要为原辅材料包装固废、上浆过程产生的废浆、废水处理站产生的污泥和员工的生活垃圾。固废均可得到合理处置，零排放，对周围环境影响较小。

- 3.5   环境影响经济损益分析

本项目总投资为4180.8万元，项目社会效益良好。项目可以促进安庆市的经济发展，同时，工程运营期也会给环境带来一定的负面影响，本项目采取了合理的污染控制措施，可将对环境的影响降到最小。

- 3.6   拟采取的环境监测计划及环境管理制度

- 3.6.1   环境监测

技改项目运营期监测重点为地表水环境、大气环境、声环境，具体运营期环境监测方案见表3.6-1。

表3.6-1 建设项目运营期环境监测方案

| 类型 | 污染物来源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 空压机、风机、机械设备 | 项目场界 | LAeq | 每个季度1次 |
| 大气环境 | 各个处理工段、厂界下风向 | 排气筒、厂界 | 颗粒物、NH3等 | 每个季度1次 |
| 地表水环境 | 厂区排放口 | 排放口 | COD、SS、BOD5、色度 | 每个季度1次 |

- 3.6.2   环境管理

运营期工程环境管理的污染控制重点是提高资源、能源和原辅材料的利用率，控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度，控制废气、废水、噪声排放和固废处理处置。工程环境管理主要内容（建议）如表3.6-2。

表3.6-2  工程环境管理主要内容

| 环境管理内容 | 环境计划管理 | 1、制定企业环境保护计划 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2、制定施工期环境保护计划和运营期环境管理计划 |
|  | 环境质量管理 | 1、进行企业污染源和环境质量状况的调查 |
|  |  | 2、建立环境监测制度 |
|  |  | 3、处理污染事故 |
|  | 环境技术管理 | 1、组织制定环境保护技术操作规程 |
|  |  | 2、开展综合利用，减少三废排放 |
|  |  | 3、参与编制、组织和实施清洁生产审核 |
|  | 环保设备管理 | 1、建立健全环保设备管理制度和管理措施 |
|  |  | 2、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 |
|  | 环保宣传教育 | 1、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 |
|  |  | 2、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 |
|  |  | 3、提高企业职工的环保意识 |

- 4环境影响评价结论

本项目的建设符合产业政策要求，选址符合相关规划，项目所采用的污染防治措施技术经济可行，基本能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求，正常排放的污染物对周围环境和环境保护目标的影响较小，在落实本报告书提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

- 5 联系方式

建设单位：安庆兆丰印染有限公司

联系人：叶经理

联系电话：13966987716

环评单位：湖南志远环境咨询服务有限公司

联系人：薛工

联系电话：18852001190

E-mail：1309596583@qq.com